Amerikanische Maßeinheiten und Umrechnungen

Hubraum:

Der Hubraum wird grundsätzlich in cubic inch (ci) angegeben.

1 ci =16,387 ccm. Beispiel:440 ci = 7,210 ccm /7,2 Liter.

Motorleistung:

Die Maßeinheit für die Leistung ist bhp (Brake Horse Powers)

oder (in England)HP.

Grundsätzlich unterscheidet manzwischen der Netto- und Brutto-Leistung

eines Motors. Die in Europa gebräuchlichen DIN PS werden an einem einbaufertigen Motor mit allen Nebenaggregaten gemessen,ergeben also die

Netto-Leistung .

Während SAE PS (Society of Automotive Engineers) am nackten Motor ermittelt wurden und demnach die Brutto-Leistung ergaben.

Da der Leistungsbedarf der einzelnen Aggregaten verschieden ist, gibt es

zwischen DIN PS und SAE PS keinen Umrechnungsfaktor.

Der SAE PS Wert liegt in aller Regel zwischen 15 und 25% über dem DIN PS Wert.

Die Leistungseinheit bhp oder HP , und die in den anderen Ländern übliche

Leistungseinheit PS , stimmen obendrein nicht überein ,weshalb die Angabe in

SAE PS stets höher liegt als in SAE bhp. Hier gilt:

1 SAE bhp = 1,0139 SAE PS,oder:

1 SAE PS = 0,9863 SAE bhp.

Beispiel:300 SAE bhp =304 SAE PS bzw.ca. 245 DIN PS.

Seit 1972 wird auch in den USA die Netto-Leistung des Motors gemessen (net Horse Power).Dies geschieht nach einer der DIN Norm entsprechenden SAE-Norm,und wird wiederum in SAE bhp ausgedrückt. Was bedeutet:

1 SAE(net)bhp =1,0139 DIN PS.

Beispiel:200 SAE(net)bhp =203 DIN PS.

Oder:200 bhp ab 1972 = 203 DIN PS.

Gewicht:

Fahrzeuggewichte rechnet man in den USA in pound (lbs).

1 lb = 0,453kg. Beispiel:

3.800 lbs=1,721 kg.