Installation der Software:

Diskette einlegen und hdsetup.exe ausführen.

Es wird auf der Festplatte des Rechners der Ordner Diacom-p eingerichtet, in

welchem sich alle benötigten Programmteile befinden.

Start der Software:

Achtung !  Die Datenübertragung der Software läuft nicht korrekt unter Windows sondern

nur im DOS. Das MS Dos Fenster von Windows oder die MS Dos Eingabeaufforderung ist dazu nicht geeignet. Windows muss komplett beendet , und der Rechner im  „echten“

MS DOS Modus gestartet werden. Windows Anwender sollten daher nach dem Hochfahren ihres Rechners folgende Schritte ausführen:

- In das START Menü wechseln

- Funktion Beenden wählen

- Funktion Im MS Dos Modus neu starten auswählen

- Nach dem Neustart im Dos Prompt in das Verzeichnis diacom-p wechseln,

- dazu folgendes eingeben:  cd diacom-p    < ENTER>

- Die Software starten, dazu folgendes eingeben:  gmecm    <ENTER>

Sollte die Software mit Ihrem Rechner nicht laufen, bzw. eine Verbindung

zum Fzg. nicht möglich sein, das Programm wie folgt starten:

gmecm  /n  ausführen. Wenn dieses nicht funktioniert  gmecm /f  ausführen.

(Bitte jeweils das Leerzeichen zwischen  gmecm und   /  beachten)

Das Demo:

Die Demo.bat ist eine wunderbare Kurzanleitung, sie stellt sämtliche

Programmfunktionen vor.

Verbinden mit dem Fahrzeug:

- Kommunikationskabel mit dem PC/Notebook verbinden.(Drucherport)

- Software starten und Fahrgestellnummer eingeben

- Kommunikationskabel mit dem Fahrzeug verbinden

- Zündung einschalten, bzw. Fahrzeug starten

- Mit der LINK Funktion Daten-Verbindung herstellen

- Nach Diagnose Verbindung mit ESC Taste trennen

- Zündung ausschalten (falls Kabel entfernt werden soll)

Einhaltung dieser Reihenfolge ist wichtig, da sich in der Hardwarebox Schaltkreise befinden,

welche von der Software initialisiert und für das zu testende Fahrzeug speziell konfiguriert werden

muss.  Dieses ist auf die enorme Vielzahl der unterstützten Fahrzeuge mit Unterschiedlichen

Kontaktbelegungen des Service-Steckers sowie verschiedenen Datenübertragungs-Protokollen

und Geschwindigkeiten zurückzuführen.

Bei 5.0 und 5.7L Corvette, Camaro u Firebird der Baujahre 1986-1989 (nur TPI Motor) ist es zumeist

erforderlich den  Wahlschalter der Hardwarebox auf Stellung EIN zu bringen. Ansonsten ist eine Daten-

Übertragung im Highspeed –Modus nicht möglich. Dies ist in der Regel der Fall, wenn nach Eingabe der

Fgst.Nr. die Meldung  *** SPECIAL ALDL ADAPTER MAY BE REQUIRED *** bei TPI Fahrzeugen

erscheint. Bei allen anderen Fahrzeugen muss der Schalter auf AUS stehen.

Achtung !!

Niemals das Verbindungskabel mit dem Fahrzeug oder Computer verbinden bzw.

trennen während die Zündung des Fahrzeuges eingeschaltet ist.

Ansonsten kann es zu Spannungsspitzen kommen, welche zu Beschädigungen

an der Hardwarebox oder dem Fahrzeug führen könnte !!